室内空气品质(CO/ CO/VOC)监测仪技术参数

★可测量关键性的参数： CO、CO 、VOC

★具有检定资质单位出具的校准证书。

- CO测量技术参数

（1）传感器类型：双波长 NDIR(非扩散红外法)

（2）量程范围：0〜5000ppm

（3）精度：读数的±3.0％或±50ppm，取较大者

（4）分辨率：1ppm

（5）响应时间：20s

- CO测量技术参数

（1）传感器类型：电化学

（2）量程范围：0〜500ppm

（3）误差：读数的± 3.0％或± 3ppm，取较大者

（4）分辨率：0.1ppm

（5）响应时间：<60s（读数变化时 90％）

三、VOC测量技术参数

（1）量程范围：10〜20000ppb

（2）误差：读数的± 3.0％或±50ppb，取较大者

（3）分辨率：10ppb

四、其他技术参数

（1）数据容量：最多 56,035 个数据点（2）记录间隔：1s〜1h，用户可调

（2）操作温度：5〜45℃

（3）储存温度：-20〜60℃

（4）时间常数：1s,5s,10s,20s,30s   用户可调

（5）电源：4 节 AA 电池，或 AC 适配器

五、产品配置

主机，电源适配器，USB数据线，光盘，用户指南，手提箱，校准帽，982IAQ探头。