专业测温门技术参数

输入工作电压：AC 85V-265V 50-60Hz

设备功率： <35W

外型尺寸： 2200mm (高)×750mm (宽)×500mm (深)

工作环境： 18℃— 28℃

通道尺寸： 2000mm (高)×700mm (宽)×500mm (深)

体温测量：   误差≤0.1℃，无误测。

实时显示： 快速准确，响应时间<0.1s。

液晶显示： 7 寸大屏显示实时体温，记录检测人数。

网络传输； 配置网口输出，适用远距离监管。

测量精度： ±0.3℃，分辨率为 0.1℃。

测量范围： 体温模式 32℃～42.5℃ 。

精准度：±0.3°C。

响应时间：接近一秒 ，通过率约 50-60 人/分钟。

◆测温探测区域：进口医用双探头技术，左后方 与右前方门内侧斜边各装一个探头，

完全覆盖门框右前方 0.5 米* 0.5 米长，门体内左后方 0.5 米*0.5 米的面积范围。实现接近于红外热成像的自然通行速度。

◆报警方式：语音报警，实时显示体温。

◆智能统计：智能化的客流量和报警计数功能，能够自动统计人员通过数和报警次数。

项目要求：上门安装；售后服务：整机免费保修一年，主要零部件免费保修三年，终身维修，提供上门服务。