工作场所职业病危害因素监测用仪器设备数量及技术参数

一、高流量空气采样器技术参数（5台）

1.★量程范围：500 ~ 5500mL/min

2.★防爆等级：Ex ibⅡB T4Gb

3.★流量误差：±5%FS

4.负载能力：≥25KPa

5.流量分辨率：1mL/min

6.电池续航：≥30小时（2L/10kpa）

7.整机重量：＜500g

8.★恒压恒流：流量不受电压波动和气阻变化影响，持续恒压恒流采样。

9.大屏幕液晶屏显示（带有省电模式）：能显示瞬时流量、采样时长、采样进度、设定流量、温度气压、标况体积自动计算显示、电池电量、历史记录查询99条等数据。

10.采样模式：仪器能够定时、定容、定时间间隔循环采样。

11.气嘴防摔，采用内藏式或嵌入式气嘴，防止气嘴摔断。

12.大容量可充电锂电池供电：采用无电池记忆效应的聚合物锂电池，充电前无需放电；每次充满，可满足30小时以上恒流采样。

13.满足三定采样模式：定时采样、定容采样、定时间循环间隔采样。

14.负载能力：相对真空度>20kPa，能有效克服微孔滤膜的采样阻力。

15.流量自校：用户可对采样流量进行自主校正。

16.配件清单：充电座、电源适配器、滤膜、滤膜夹、仪器便携背包、连接弯管带延长硅胶管、仪器箱。

二、低流量大气采样器技术参数（3台）

1.★量程范围：20 ~ 600mL/min

2.★防爆等级：Ex ibⅡB T4Gb

3.★流量误差：±5%FS

4.负载能力：≥25KPa

5.流量分辨率：1mL/min

6.电池续航：≥50小时（100mL/20kpa）

7.整机重量：＜430g

8.★恒压恒流：流量不受电压波动和气阻变化影响，持续恒压恒流采样。

9.大屏幕液晶屏显示（自带省电模式）：能显示瞬时流量、采样时长、采样进度、设定流量、温度气压、标况体积自动计算显示、电池电量、历史记录查询99条等数据。

10.采样模式：仪器能够定时、定容、定时间间隔循环采样。

11.气嘴防摔，采用内藏式或嵌入式气嘴，防止气嘴摔断。

12.大容量可充电锂电池供电：采用无电池记忆效应的聚合物锂电池，充电前无需放电；每次充满，可满足50小时以上恒流采样。

13.满足三定采样模式：定时采样、定容采样、定时间循环间隔采样。

14.负载能力：相对真空度>20kPa，能有效克服微孔滤膜的采样阻力。

15.流量自校：用户可对采样流量进行自主校正。

16.配件清单：充电座、电源适配器、三角架、碳管保护套、仪器箱。

注：上述所有设备必须提供第三方计量检定证书；星号指标必需满足，验收时现场验证，如有一项不满足，用户有权退货处理，且需提供原厂针对本项目的授权书及售后服务承诺书，所有产品三年质保；中标商另需提供10盒采样滤膜（含个人采样用滤膜和采铅用微尘滤膜）和5盒活性炭吸附管。